VTO3211D

postup pro volání/notifikaci na telefon, když zmáčknete zvonek na VTO bez připojené VTH.

1.) Zapněte si funkci P2P

2.) Vytvořte si virtuální monitor VTH například 9000

3.) Přiřaďte virtuální VTH tlačítku, které má zvonit na telefonu

4.) V indoor manageru si vygenerujte QR kód a přidejte si zařízení do DMSS v telefonu

5.) Zapněte si v telefonu notifikace a notifikace v DMSS

6.) Notifikace v aplikaci DMSS zapnete Zpráva -> zvonek vlevo nahoře -> posuvník

Firmware

General_VTO3211D_Eng_P_32M_V1.000.001200.0.R.20180509